INFORME DOCUMENTAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS: DEMETER VISIONPACK

Parte I: Resumen Ejecutivo y Visión General del Proyecto

Demeter VisionPack no comenzó como la carga útil aeroespacial completamente autónoma que es hoy. El proyecto nació de una pregunta fundamental de ingeniería exploratoria: ¿Podemos capturar datos de los sensores IMX708 en su formato más crudo posible y reproducir offline, con exactitud matemática, el procesamiento de imagen que realiza la Raspberry Pi en tiempo real?

La respuesta a esa pregunta requirió meses de ingeniería de sistemas, ingeniería inversa sobre componentes de hardware cerrados y el desarrollo de arquitecturas de software tolerantes a fallos. Hoy, Demeter es un sistema de a bordo diseñado para capturar el perfil de vuelo completo de un cohete sonda: graba video balístico en formato H.264 durante el violento ascenso y ejecuta un mapeo fotogramétrico estéreo en formato RAW puro durante el descenso bajo paracaídas.

El hito central de Demeter radica en haber superado las restricciones del hardware comercial (COTS - Commercial Off-The-Shelf). A través de la Separación Estricta de Responsabilidades, el microcontrolador de radio (LilyGO) y la computadora de visión (Raspberry Pi 5) operan de forma independiente. Mediante una gestión algorítmica del ancho de banda (evitando la asfixia del bus PCIe) y la multiplexación asíncrona de los procesadores físicos de la placa, el sistema actúa con la fiabilidad de un satélite: ahorra energía apagándose en plataforma, audita sus propios "músculos" antes de volar, toma decisiones autónomas de emergencia si pierde comunicación con Tierra, y extrae hasta la última gota de capacidad computacional sin auto-destruirse.

Parte II: Historia del Desarrollo y la Ingeniería Inversa

La construcción de la arquitectura interna de Demeter enfrentó desafíos técnicos mayúsculos desde el primer día, requiriendo estrategias de desarrollo iterativas y basadas en evidencia empírica.

1. El Enigma del Formato PISP_COMP1 y praw2rgb

En las primeras etapas, se determinó que la cámara entregaba los datos en un formato propietario llamado BGGR_PISP_COMP1. El reto radicaba en que no existían herramientas comerciales ni científicas para descomprimir este formato guardado en la memoria SD para su procesado posterior. No se sabía cómo estaba empaquetado, su profundidad efectiva, ni su ordenamiento de bytes. La estrategia empleada fue la ingeniería inversa sistemática sobre la librería libpisp, el PiSP Back End y ejemplos oficiales del código fuente de Raspberry Pi. A través de la experimentación constante, se logró modificar un ejecutable base para crear la herramienta personalizada praw2rgb. Este fue el primer gran avance (breakthrough) del proyecto: lograr que el formato comprimido se convirtiera en un Bayer16 lineal y universalmente utilizable.

2. El Desafío del controller_replay y los Halos Cromáticos

Obtener el Bayer16 no era suficiente para la ciencia. La imagen final dependía de algoritmos complejos de la cámara como el Balance de Blancos Automático (AWB), Control Automático de Exposición (AGC), y Corrección de Sombras de Lente (ALSC). Se desarrolló la herramienta controller_replay obligando a las cámaras a grabar bloques de metadatos estadísticos en tiempo real (PISP_FE_STATS). Al alimentar offline estos metadatos al controlador, se logró reproducir la imagen RGB.

Sin embargo, surgió un problema óptico: las primeras pruebas revelaron halos cianes y verdes severos en los bordes de la imagen. Originalmente se sospechaba de un fallo en el Nivel de Negro (Pedestal) tras la descompresión. No obstante, una prueba de ingeniería inversa (comparando byte a byte los archivos tune_off.rgb888.raw y sharpen_no_sharpen.rgb888.raw) demostró que el error provenía exclusivamente del Ringing Artifact (Sobreimpulso Espacial) causado por el multiplicador de nitidez (Sharpening) del ISP cuando se aplicaba offline. La solución quirúrgica fue inyectar un bypass (--disable-sharpen) directamente en el orquestador Python, apagando el bit 0x20 del ISP (PISP_BE_RGB_ENABLE_SHARPEN). Esto limpió los halos definitivamente, preservando la fidelidad radiométrica para la ciencia.

3. Exposición en Vuelo: "Cielo Nublado vs Terreno"

Se identificó que el Algoritmo de Auto-Exposición (AGC) se engañaba por la luminosidad del cielo, hundiendo el tiempo de obturación y volviendo el terreno completamente negro a medida que la cámara se alejaba del suelo (pasando de un Frame 3 perfecto a un Frame 695 subexpuesto). Para corregir esto de cara al vuelo, el Perfil JSON de la misión (vuelo_infinito.json) se estructuró con recomendaciones estrictas:

- metering: matrix.

- constraint_mode: shadows.

- ev: +0.3 (Se recomienda evitar +1.0 para no quemar o inducir clipping prematuro en el sensor).

Parte III: Macro-Arquitectura y Requisitos de Hardware

Para garantizar la supervivencia de la misión y la integridad de los datos, el sistema físico se dividió según una filosofía estricta: El ordenador de vuelo no procesa imágenes, y la carga útil científica no toma decisiones de navegación.

- Interruptor Maestro (Microcontrolador LilyGO - ESP32/LoRa): Actúa como el cerebro de control de vuelo. Lee el GPS, los sensores de actitud, calcula el apogeo y mantiene la comunicación por radio con la Estación Terrena.

- Gestión Analógica de encendido: Durante las horas de espera en plataforma, la Raspberry Pi está completamente apagada para no drenar las baterías. La Pi cuenta con una Geekbench PSU como fuente de alimentación dedicada de alto amperaje. La LilyGO actúa como un relé inteligente para despertar a la Pi únicamente cuando se acerca la ventana de lanzamiento activando los pines PWR de las Rasberry Pi o su PSU.

- Carga Útil de Visión (Raspberry Pi 5 + Dual IMX708): Se conecta a la LilyGO a través de un bus UART a 115200 baudios (ttyPI), recibiendo la telemetría y los comandos mediante un protocolo binario de alta eficiencia, protegido contra interferencias mediante CRC-16/CCITT-FALSE.

Parte IV: Lógica de Control, Resiliencia y Watchdogs Autónomos

El software es supervisado por un demonio "inmortal" (demeter_missiond), operando bajo una Máquina de Estados Finitos (FSM) estricta:

- BOOT (0x00) & PREFLIGHT (0x01 / Cmd 0xA0): Al recibir energía, Linux arranca los servicios de red multicast para el reloj (demeter-camerasync), abre UART (demeter-telemetry) y ejecuta la FSM en estado BOOT (demeter_mission). Al recibir PREFLIGHT de la LilyGO, la Pi sincroniza su reloj NTP con el tiempo de alta precisión por adquisición GPS de la Lilygo, purga la basura del disco RAM temporal (ramcam), verifica la integridad de los ejecutables (X_OK), y audita que existan > 3.0 GiB de RAM física disponible y suficiente espacio en la MicroSD para almacenar las capturas.

- ARMED (0x03 / Cmd 0xA1): La Pi establece las condiciones, bloqueando sincronizaciones de reloj adicionales para evitar derivas en vuelo.

- Vuelo y Captura: Las secuencias de Ascenso (video) y Descenso (RAW fotogramétrico) se suceden por comandos o eventos controlados por la Lilygo y respaldados por watchdogs temporizados en caso de no recibir los triggers de la computadora de vuelo.

- Touchdown (Aterrizaje): El sistema detiene limpiamente los motores C++ interceptando la señal de apagado (SIGINT / EINTR), garantizando el cierre ordenado de los descriptores de archivo.

Supervivencia a la Pérdida de Señal (LOS) - Watchdogs Temporizadores

Si la comunicación con la LilyGO se rompe durante el despegue, la misión de la carga útil no es impedida:

- Watchdog de Ascenso (15s): Si tras 15 segundos desde el comando ASCEND (inicio de la cuenta regresiva) no se recibe el comando de apogeo, se asume pérdida de señal, corta el video de ascenso y dispara el motor RAW autónomamente sin que la computadora de vuelo lo ordene.

- Watchdog de Descenso (95s): Si tras 95 segundos (el MAX_TIME estimado para una caída normal) no se recibe confirmación de aterrizaje, la Pi simula el evento de Touchdown, cierra la ingesta y fuerza el inicio del post-procesado.

- Recuperación "En Caliente": Si el sistema cae en ERROR (ej. RAM llena), no colapsa ni se reinicia. El demonio sigue vivo y acepta un nuevo comando de PREFLIGHT para permitir a los operadores purgar y re-intentar desde la consola en tierra.

Parte V: Micro-Arquitectura y Optimización de Datos

El mayor desafío físico fue lograr una persistencia continua. Las cámaras generan datos más rápido de lo que la MicroSD puede escribirlos.

1. La Estrategia "Leaky Bucket" (Ingesta Multicore)

A 10 FPS, se documentaron picos de datos masivos. Para evitar asfixiar a la tarjeta SD (~50 MB/s), se separó la captura del almacenamiento en dos hilos del procesador:

- Producción Rápida (Núcleo 1): El motor en C++ (demeter_rec.cpp) empareja y escribe las imágenes RAW en el disco virtual de la memoria RAM (/mnt/ramcam) a velocidad extrema, agrupándolas en bloques (chunks) de 8 segundos por defecto.

- Consumo y Drenaje (Núcleo 2): Un supervisor de Bash (demeter_ingestd.sh) vigila el disco RAM asíncronamente. Cuando detecta un bloque completado, lo "drena" (rsync y sync -f) hacia el almacenamiento persistente en la MicroSD. Si el drenaje falla, el sistema lo conserva en la RAM y lo reintenta en el próximo ciclo, garantizando que no se pierde las capturas adquiridas aunque haya un error en este proceso.

2. Sincronización Estéreo y Descarte de Huérfanos

El motor en C++ asocia los fotogramas del lente izquierdo y derecho leyendo el reloj del hardware del sensor (SensorTimestamp). Si la diferencia de captura (skew) entre un fotograma y el de la otra lente excede la mitad de un ciclo de exposición (50ms), el sistema determina que el par está corrompido, declarando y descartando permanentemente el frame más antiguo como "Huérfano".

3. La Curva Fotogramétrica y control de caudal en RAM

Para que la captura e ingesta con Leaky Bucket no desborde la RAM antes del aterrizaje (preparado para 95s de descenso), se diseñó un Controlador Dinámico de Caudal (Data-Rate Throttling) basado en la telemetría, el FOV de la lente (75°), y el solapamiento necesario para la fotogrametría (95%):

- Altitud > 200m: 2 FPS (La SD escribe en tiempo real sin hacer buffer en RAM.

- 200m a 100m: 4 FPS.

- 100m a 30m: 6 FPS (La RAM empieza a absorber el déficit de escritura).

- Altitud < 30m: 8 FPS máximo absoluto. Con 8 FPS se mantiene alta sobreposición a centímetros del suelo, previniendo el Errno 28: No space left on device al asegurar que el aterrizaje nunca consuma toda la RAM.

4. Multiplexación del Post-Procesado (Productor-Consumidor)

Para el post-procesado final, el sistema enfrentaba otra restricción: la Raspberry Pi 5 tiene 4 núcleos de CPU, pero solo un Procesador de Señal de Imagen (ISP) en su hardware. La solución fue un pipeline asíncrono multiplexado para acelerar el procesado:

- Hardware Embotellado: El script Python inyecta los datos RAW secuencialmente por el único chip ISP (controlado por praw2rgb y controller_replay) garantizando que los cálculos ópticos no sufran colisiones en hardware.

- Consumo CPU en Paralelo: A medida que las matrices RGB salen del hardware, se envían a un ProcessPoolExecutor de 4 núcleos donde cada núcleo puede tomar una matriz RGB y procesarlo en paralelo.

- Vínculo Telemetría-Píxel: Antes de comprimir cada imagen a JPEG y PNG, el sistema extrae el timestamp de la foto, lee la historia de telemetría del cohete (telemetry.jsonl) y ejecuta una interpolación lineal, etiquetando el fotograma con la altitud y ángulos exactos en un archivo .json complementario (sidecar).

Esta segregación de hardware (1x ISP vs 4x CPU) redujo el tiempo de procesamiento de más de 10 minutos a menos de 4 minutos para revelar cientos de fotografías científicas, completando el ciclo de vuelo.